无线电干扰识别与还原系统

部署说明

一、部署目标

将本系统部署至 RK3588 板端，使其能够完成 AD9361 设备连接、真实信号采集、干扰识别、干扰还原及图形化展示。

二、推荐目录

1. 推荐将 JamSystem 和 rk3588_gui 部署在同一上级目录下，便于脚本按相对位置自动定位。

2. 例如：

/任意部署目录/JamSystem

/任意部署目录/rk3588_gui

3. 系统不强制要求固定为 /home/pi/Desktop/JamSystem 或 /home/pi/Desktop/rk3588_gui。

4. 若采用运行包中的脚本，保持两个目录相对位置不变即可。

三、运行包目录要求

1. JamSystem 目录需包含以下内容：

ad9361_rk3588

ad9361_rk3588.c

predict_single.py

IQ_STFT_python.py

model_v2.py

MobileNetV2_Mixed.pth

mobilenet_interference_rk3588.rknn

templates/

output/

lite_deps/

rknn_toolkit_lite2-2.3.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl

2. rk3588_gui 目录需包含以下内容：

main.cpp

mainwindow.cpp

mainwindow.h

mainwindow.ui

qcustomplot.cpp

qcustomplot.h

rk3588_gui.pro

四、环境要求

1. RK3588 已安装 Qt5 或 Qt6 开发环境。

2. RK3588 已安装 libiio 运行及开发环境。

3. RK3588 已具备 Python 运行环境及模型依赖环境。

4. AD9361 设备网络链路正常，板端可访问目标设备 IP。

五、部署前检查

1. 确认 RK3588 可以正常进入桌面环境。

2. 确认显示器、鼠标、键盘已连接。

3. 确认 AD9361 设备已上电，并且网线连接正常。

4. 确认 RK3588 与 AD9361 处于可通信网络环境。

5. 确认板端已安装以下基础工具：

gcc

qmake

make

python3

python3-venv

六、运行包摆放步骤

1. 将运行包中的 JamSystem 和 rk3588_gui 两个目录复制到目标部署目录。

2. 建议保持二者位于同一上级目录下。

3. 例如：

/home/pi/run/JamSystem

/home/pi/run/rk3588_gui

4. 进入运行包上级目录，例如：

cd /home/pi/run

七、首次部署操作步骤

1. 给脚本增加执行权限：

chmod +x setup_python_env.sh build_all.sh start_gui.sh stop_gui.sh

2. 执行 Python 环境初始化：

./setup_python_env.sh

3. 编译后端和前端：

./build_all.sh

4. 编译成功后，进入启动步骤。

八、手动编译方式

1. 编译后端：

cd /实际部署目录/JamSystem

gcc ad9361_rk3588.c -o ad9361_rk3588 -liio -lm

2. 编译前端：

cd /实际部署目录/rk3588_gui

qmake rk3588_gui.pro

make -j4

九、启动方式

方式一：推荐方式

1. 进入运行包上级目录，例如：

cd /home/pi/run

2. 执行：

./start_gui.sh

3. 程序会自动：

设置 JamSystem 路径

设置 ad9361_rk3588 路径

优先尝试使用 JamSystem/jam_env/bin/python3

启动 Qt 图形界面

方式二：手动方式

1. 进入 /实际部署目录/rk3588_gui

2. 执行：

./rk3588_gui

若实际目录与推荐目录不同，可通过以下环境变量指定路径：

export JAMSYSTEM_BASE_PATH=/实际部署目录/JamSystem

export JAMSYSTEM_AD9361_EXE=/实际部署目录/JamSystem/ad9361_rk3588

export JAMSYSTEM_PYTHON_EXE=/实际部署目录/JamSystem/jam_env/bin/python3

export JAMSYSTEM_PREDICT_SCRIPT=/实际部署目录/JamSystem/predict_single.py

例如：

export JAMSYSTEM_BASE_PATH=$HOME/run/JamSystem

export JAMSYSTEM_AD9361_EXE=$HOME/run/JamSystem/ad9361_rk3588

export JAMSYSTEM_PYTHON_EXE=/home/pi/Desktop/JamSystem/jam_env/bin/python3

export JAMSYSTEM_PREDICT_SCRIPT=$HOME/run/JamSystem/predict_single.py

./start_gui.sh

十、Python 环境安装详细步骤

1. 进入 JamSystem 目录：

cd /实际部署目录/JamSystem

2. 创建虚拟环境：

python3 -m venv jam_env

3. 激活虚拟环境：

source jam_env/bin/activate

4. 升级 pip：

python -m pip install --upgrade pip -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

5. 安装依赖：

python -m pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --timeout 120

十一、运行与停止步骤

1. 启动界面后，在 IP 输入框输入设备 IP。

2. 按回车进行连通性检测。

3. 指示灯变绿后，选择干扰类型。

4. 点击“启动采集与识别”。

5. 若需停止，点击界面“停止”按钮，或在终端执行：

./stop_gui.sh

十二、注意事项

1. 首次部署时，请确认 output 目录具备当前用户写权限。

2. 若 output 中存在 root 权限生成的 captured.bin 或 live_plot.bin，建议先删除后再运行。

3. 若修改源码后重新编译，请关闭旧进程后再启动新版本。

十三、常见问题处理

1. IP 指示灯为红色

请检查设备 IP、网线状态及 IIO 链路是否正常。

2. 无法写入 captured.bin

请检查实际部署目录下 JamSystem/output 的文件权限，必要时删除旧文件后重试。

3. 图表不刷新或结果无变化

请检查 ad9361_rk3588 是否成功启动，以及 live_plot.bin 是否持续更新。

4. setup_python_env.sh 安装依赖失败

若提示 pip 下载超时、连接中断或镜像访问异常，请优先检查板端网络、DNS 和镜像源配置。

建议优先使用清华源进行安装。

5. 点击启动后界面长时间无变化

请优先检查以下内容：

ad9361_rk3588 是否成功启动

predict_single.py 是否可正常运行

JamSystem/output/live_plot.bin 是否生成并持续更新