无线电干扰识别与还原系统

指标完成度说明

一、指标完成情况概述

本系统已完成无线电干扰识别、干扰还原、图形化显示以及质量指标输出等核心功能。系统能够在 RK3588 平台上完成 AD9361 真实信号采集，并通过 Qt 图形界面实时显示识别结果、还原结果以及 IQ 图、星座图、频谱图。

在当前系统联调与验收测试场景中，干扰识别链路已打通，识别结果能够在界面中实时显示，当前验收测试记录显示干扰识别正确率达到 100%。

二、识别指标完成度

1. 干扰识别功能：已完成

2. 识别结果界面显示：已完成

3. 识别置信度输出：已完成

4. 当前验收测试正确率：100%

三、还原指标完成度

1. 还原方法输出：已完成

2. 还原结论输出：已完成

3. ISR 指标输出：已完成

4. 还原前 EVM 输出：已完成

5. 还原后 EVM 输出：已完成

6. 还原前 BER 输出：已完成

7. 还原后 BER 输出：已完成

四、各类干扰指标说明

1. 无干扰场景

系统能够正确识别“无干扰信号”。在该场景下，系统判定无需执行还原处理，因此 ISR、还原前 EVM、还原后 EVM 等指标按“--”显示，不作为还原效果评价项。

2. 干扰还原场景

对于单频、窄带、宽带、梳状谱、白噪声、噪声调频等干扰类型，系统均已具备输出还原结论、还原方法、ISR、还原前 EVM 和还原后 EVM 的能力。实际指标值可在现场验收或测试过程中由系统界面直接读取，并填写至下表。

五、指标验收记录表

| 发射干扰类型 | 识别结果 | 还原前EVM | 还原后EVM | ISR（db） | 还原前BER | 还原后BER | 识别耗时（ms） | 还原耗时 （ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无干扰 | 无干扰 | -- | -- | -- | 0.107 | 0.107 | 33 | 32 |
| 单频干扰 | 单频干扰 | 66% | 33% | 22 | 0.000 | 0.000 | 15 | 349 |
| 窄带干扰 | 窄带干扰 | 65% | 31% | 1 | 0.064 | 0.000 | 16 | 88 |
| 宽带阻塞干扰 | 宽带阻塞干扰 | 48% | 31% | 0.25 | 0.055 | 0.000 | 30 | 63 |
| 梳状谱干扰 | 梳状谱干扰 | 66% | 30% | 2.7 | 0.063 | 0.000 | 15 | 102 |
| 白噪声干扰 | 白噪声干扰 | 62% | 28% | 10 | 0.055 | 0.000 | 21 | 66 |
| 噪声调频干扰 | 噪声调频干扰 | 56% | 27% | 0.5 | 0.062 | 0.000 | 14 | 69 |

六、结论

综合当前系统联调结果，本系统已完成既定功能目标，具备以下能力：

- 真实采集信号干扰识别及数字模拟调制方式选择

2. 干扰还原处理

3. ISR、EVM 、BER等质量指标输出

4. 图形化结果展示

5. 板端本地运行与现场演示

其中，干扰识别正确率在当前验收测试记录中达到 100%。对于各类干扰还原效果，系统已具备完整指标输出能力，可在正式验收过程中按照界面实时结果补充 ISR 、EVM、BER 实测数值。