无线电干扰识别与还原系统

系统说明

一、项目概述

本系统部署于 RK3588 平台，结合 AD9361 射频设备，实现对真实采集无线信号的干扰识别、针对性还原及图形化展示。系统面向现场演示和工程应用场景，支持通过图形界面完成设备连通性检测、采集控制、识别结果显示、还原结果显示以及图形刷新。

二、系统功能

1. 支持 AD9361 真实信号采集。

2. 支持典型干扰类型识别。

3. 支持针对不同干扰类型执行还原处理。

4. 支持显示识别类别、识别置信度、还原方法、还原状态及还原质量指标。

5. 支持 IQ 图、星座图、频谱图的图形化显示。

三、系统组成

1. 硬件组成

RK3588 开发板、AD9361 射频设备、显示器、键鼠及配套连接链路。

其中RK3588的ETH1连接ANTSDR的ETH，胶棒天线接RX1，吸盘天线接TX1，两者最好保持1m距离。

2. 软件组成

ad9361_rk3588：负责设备连接、硬件参数配置、真实 IQ 数据采集及采样文件生成。

predict_single.py：负责单帧识别、还原处理、质量评估及绘图数据导出。

rk3588_gui：负责图形界面显示、设备连通性检测、后端流程启动、结果展示及图表刷新。

四、系统工作流程

1. 用户在图形界面输入设备 IP，并执行连通性检测。

2. Qt 前端通过后端检查模式验证 IIO 链路状态。

3. 用户启动采集与识别流程后，前端拉起 ad9361_rk3588。

4. 后端完成真实 IQ 数据采集，并写入 output/captured.bin。

5. 后端调用 predict_single.py 对当前帧执行识别与还原。

6. Python 输出识别结果、还原结果和绘图就绪标志。

7. Qt 前端读取 output/live_plot.bin，并刷新界面中的 IQ 图、星座图和频谱图。

五、系统特点

1. 面向真实采集信号，非纯离线仿真演示。

2. 识别与还原流程联动，结果展示完整。

3. 支持图形界面操作，适合现场演示与交付验收。

4. 支持板端本地运行，部署结构清晰。

六、路径说明

1. 推荐部署结构为同一交付目录下包含 JamSystem 和 rk3588_gui 两个子目录。

2. 系统支持按实际部署目录运行，不强制要求固定为 /home/pi/Desktop/JamSystem 或 /home/pi/Desktop/rk3588_gui。

3. Qt 前端优先读取环境变量中的路径配置。

4. 后端程序优先读取环境变量，其次可按自身所在目录自动推导 JamSystem 根目录。