JamSystem 双板干扰识别系统性能耗时说明

1. 测试目的

本文用于说明双板干扰识别系统在 fast_rx_rknn 模式下的端到端处理流程、各阶段平均耗时、主要耗时来源以及验收展示时的说明口径。

2.当前测试配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 接收端角色 | 双板接收，仅接收AD9361数据，本机TX关闭 |
| AD9361地址 | ip:192.168.1.10 |
| 射频中心频率 | 200 MHz |
| 接收增益 | RX_GAIN = 45 dB |
| 快速后端 | fast_rx_rknn，C++内存直推RKNN |
| STFT步长 | JAMSYSTEM_FAST_STFT_STRIDE = 2 |
| 单频/窄带硬修正规则 | 关闭，JAMSYSTEM_FAST_REFINE_NARROWBAND = 0 |
| 发射端切换周期 | 默认25 ms，循环切换用于速度展示 |

3. 处理流程图

4. 分阶段耗时结果

| 阶段 | 平均/ms | 最小/ms | 最大/ms | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等待新帧 | 0.290 | 0.013 | 3.808 | 采集线程已提前准备最新帧，主识别循环几乎不等待。 |
| 功率/门限判断 | 1.379 | 0.186 | 4.803 | 计算接收功率并执行无信号门限判断。 |
| STFT预处理 | 10.337 | 3.019 | 20.472 | 将IQ数据转换为模型输入的时频图。 |
| RKNN推理 | 15.354 | 7.289 | 22.400 | 调用RK3588 NPU完成干扰类别推理。 |
| 后处理 | 0.003 | 0.001 | 0.019 | 标签映射、结果输出等轻量处理。 |
| 处理总耗时 | 27.363 | 11.887 | 51.502 | 从拿到新帧到输出识别结果的处理总时间。 |

5. 主要耗时占比

| 耗时来源 | 平均耗时 | 占处理总耗时 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| RKNN推理 | 15.354ms | 56.12% | 最大耗时，主要由NPU推理和RKNN运行时开销构成 |
| STFT预处理 | 10.337ms | 37.78% | 第二大耗时，将IQ帧转换成模型输入时频图 |
| 功率/门限判断 | 1.379ms | 5.04% | 开销较小 |
| 等待新帧 | 0.290ms | 1.06% | 几乎不等待，说明采集线程已提前准备数据 |
| 后处理 | 0.003ms | 0.01% | 可忽略 |

6.各类型干扰耗时统计

| 干扰类型 | 平均识别周期 | 识别频率 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| wideband_barrage | 17.68 ms | 56.55 Hz | 1120/1131，约99.0% |
| narrowband | 21.91 ms | 45.65 Hz | 833/913，约91.2% |
| single_tone | 29.24 ms | 34.20 Hz | 684/684，100% |
| comb | 29.90 ms | 33.45 Hz | 668/669，约99.9% |
| white_noise | 30.86 ms | 32.40 Hz | 648/648，100% |
| noise_fm | 38.84 ms | 25.75 Hz | 515/515，100% |

7. 关键结论

本次测试共统计 1226 次识别输出，模型处理总耗时平均为 27.363ms，最小 11.887 ms，最大 51.502ms。

主要耗时集中在RKNN推理和STFT预处理，两者合计约占处理总耗时的94%以上。

等待新帧平均仅0.29ms，说明识别完成后基本不需要等待数据，采集与识别已形成流水。

发射端25 ms切换周期与接收端约20ms左右处理周期匹配，可以用于展示25 ms级干扰变化跟踪能力。

8. 验收展示建议

先固定发射一种干扰，确认接收端识别稳定。

再开启发射端循环切换，切换周期设置为25 ms。

接收端打开性能展示页，观察平均切换跟踪时间、识别频率和当前识别类别变化。

如需展示分阶段耗时，在接收端SSH执行 speed_benchmark.sh 20，并展示 stage timing 输出。

推荐命令：

cd /home/pi/Desktop/run/JamSystem
JAMSYSTEM_RX_GAIN_DB=45 \
JAMSYSTEM_FAST_STFT_STRIDE=2 \
./speed_benchmark.sh 20